Para fazer o POST no endpoint da sua API (http://localhost:3001/meteo/) a partir do ESP8266 (que parece ser o que você está usando, baseado no uso do pino A0 e analogRead), você vai precisar:

- Conectar o ESP8266 ao Wi-Fi.

- Fazer a requisição HTTP usando a biblioteca ESP8266HTTPClient.

- Enviar os dados em formato JSON via POST.

⚠️ Importante: localhost para o ESP8266 significa ele mesmo, então você deve substituir localhost pelo IP local da máquina onde sua API está rodando, por exemplo: http://192.168.0.100:3001/meteo/.

### ✅ Exemplo completo com envio POST:

Adicione essas bibliotecas ao início do seu código:

cpp

CopiarEditar

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <DHT.h>

### Depois configure o Wi-Fi:

cpp

CopiarEditar

const char* ssid = "NOME_DA_SUA_REDE";

const char* password = "SENHA_DA_REDE";

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const char* serverName = "http://192.168.0.100:3001/meteo/"; // Substitua pelo IP da sua máquina

### Em setup():

cpp

CopiarEditar

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nConectado ao Wi-Fi.");

}

### Em loop() (com o POST):

cpp

CopiarEditar

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("Erro: Falha na leitura do sensor DHT11!");

delay(5000);

return;

}

int leituraAnalogica = analogRead(pinSensorAnalogico);

float ppmEstimado = map(leituraAnalogica, 0, 1023, 400, 10000);

float tensaoUV = leituraAnalogica * (3.3 / 1023.0);

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

http.begin(serverName);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

// Criando o JSON

StaticJsonDocument<200> jsonDoc;

jsonDoc["temperatura"] = t;

jsonDoc["umidade"] = h;

jsonDoc["co2"] = ppmEstimado;

jsonDoc["uv"] = tensaoUV;

String requestBody;

serializeJson(jsonDoc, requestBody);

int httpResponseCode = http.POST(requestBody);

Serial.print("Código de resposta HTTP: ");

Serial.println(httpResponseCode);

if (httpResponseCode > 0) {

String response = http.getString();

Serial.println("Resposta da API:");

Serial.println(response);

} else {

Serial.print("Erro na requisição: ");

Serial.println(http.errorToString(httpResponseCode));

}

http.end();

} else {

Serial.println("Wi-Fi desconectado.");

}

delay(5000); // Aguarda 5 segundos

}

### 📦 Bibliotecas necessárias:

Instale via Gerenciador de Bibliotecas do Arduino:

- ESP8266WiFi

- ESP8266HTTPClient

- ArduinoJson (recomendo a versão 6.x)

Deseja que eu te ajude a testar esse código no seu ESP8266 com um mock de servidor ou quer gerar o JSON e testá-lo manualmente com ferramentas como o Postman?